УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Модель М 216

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

М 216.00.00.00.00.ТО

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения устройства и принципа действия и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания установки для мойки агрегатов автомобилей, модель М 216.

НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Установка для мойки агрегатов двигателей трансмиссий грузовых и легковых автомобилей.

- 1.2. Показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества.

- 1.3. Установка рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С и соответствует исполнению «УХЛ» категории «4» по ГОСТ 15150-69.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Тип .......................................…….. стационарная, струйная

с качающимся коллектором

2.2. Производительность установки кг/ч ............................. 2000±100

2.3. Масса промываемых агрегатов, кг .. 1000±50

2.4. Моющая жидкость .................................. раствор воды

с моющим средством MС-6 ТУ 6-15-978-76

2.4.1Время нагрева жидкости, час ....... 3

2.5. Температура моющей жидкости, C°. +80±5

2.6. Нагрев моющей жидкости, C° электронагревателями, паром

2.7. Температура пара, C° ................... 110…130

2.8. Мощность электронагревателей, квт 36

2.9. Количество коллекторов, шт. ........ 1

2.10................................................... Количество форсунок в коллекторе, шт. 60

2.11................................................... Диаметр сопла в форсунке, мм 3,0

2.12................................................... Электронасос, тип КМ 80-50-200 – производительность, куб.м/ч ...... 50 – напор, Мпа кгс/см2 .................... 0,5±0,02 (5±0,2) – двигатель, тип .......................... 4A160 2ЖУ2 – мощность, квт ........................... 15 – частота вращения, об/мин .......... 2900

2.13................................................... Давление моющей жидкости, подводимое к коллектору, максимальное, кгс/см2 .................. (3,1±1,005) ................................................... (3,5±1,005)

2.14................................................... Продолжительность цикла мойки, мин, не более .............................. 30

2.15................................................... Редукторы ГОСТ 25456-82 Ч100-31,5-51-У3 вращение коллектора ................... Ч80-80-51-2-У3

2.16................................................... Двигатель – коллектора, шт. ........................ 1 – тип ........................................... 4А71В6У3 – мощность, квт ........................... 0,550 – частота вращения, об/мин .......... 750

2.17................................................... Габаритные размеры камеры для мойки, мм: – длина........................................ 2600±50 – ширина..................................... 1100±50 – высота...................................... 1250±50

2.18................................................... Габаритные размеры установки, мм: – длина (без патрубков)................ 4332±10 – ширина (без лестницы)............... 2790±10 – высота...................................... 3118±10

2.8. Масса, кг, не более....................... 4000

III. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Основание (корпус), шт. .......................1

3.2. Оболочка, шт. ......................................1

3.3. Кожух, шт. ..........................................5

3.4. Патрубок, шт. ......................................4

3.5. Кронштейн, шт. ....................................1

3.6. Коллектор, шт. ....................................1

3.7. Муфта, шт. ..........................................3

3.8. Головка привода, шт. ...........................1

3.9. Шатун, шт. ..........................................1

3.10. Лестница, шт. ....................................1

3.11. Рейка, шт. .........................................1

3.12. Кривошип, шт. ..................................1

3.13. Шкив приводной, шт. .........................2

3.14. Клиновой ремень 0-800, шт. ...............1

3.15. Крышка, шт. ......................................1

3.16. Ролик, шт. .........................................4

3.17. Вентиль ДУ 80 ГОСТ 18722-73, шт. ......1

3.18. Вентиль ДУ 50 ГОСТ 18722-73, шт. ......5

3.19. Подшипник 1213 ГОСТ 5720-75, шт. ....1

3.20. Решетка, шт. .....................................3

3.21. Редуктор Ч80-80-51-2-У3, шт. .............1

3.22. Редуктор Ч100-31,5-51-У3, шт. ...........1

3.23. Электронасос КМ 80-50-200, шт. .........1

3.26. Электронагреватель (см. раздел 4), шт.3

3.27. Подогреватель для пара, шт. ..............1

3.28. Поддон, шт. .......................................6

3.29. Зонт, шт. ...........................................1

3.30. Шкаф управления, шт. .......................1

3.31. Вентиль ДУ 25 ГОСТ 18722-73, шт. ......1

IV. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

(рис. 1-8 М 216.00.00.00.00 ТО)

- 4.1. Установка для мойки агрегатов автомобилей, модель М 216 представляет собой сварную конструкцию, состоящую из основания (ванны) поз.1, оболочки поз.10, зонта поз.9, вращающейся крышки поз.7, коллектора с форсунками поз.4, электронасоса поз.17, поддонов поз.26, по которым грязевой поток стекает в отстойник поз.16.

На основании поз.1 устанавливаются кронштейн поз.11, головки привода коллектора поз.18, решетки поз.13 с ограничителем габаритов поз.5.

На дне основания (ванны) смонтированы змеевик для пара и электрические нагреватели (ТЭНы).

Крышка поз.7 вращается на 4-х роликах поз.27, открывание и закрывание крышки осуществляется электродвигателями поз.24, редукторами поз.25.

Связь двух валов, на которых закреплены ролики поз.27 осуществляется цепью поз.6.

Касательное движение коллектора поз.4 осуществляется посредством кривошипно-шатунного механизма поз.19, 20 и зубчатой пары шестерня-рейка поз.3, которые

смонтированы в головке привода поз.18. Вращение кривошипно-шатунный механизм получает от электродвигателя поз.24, редуктора поз.25 поз.21.

Температура жидкости контролируется терморегулирующим устройством и поддерживается им автоматически в пределах +80°С±5°.

Датчик терморегулирующего устройства (ТУДЭ-3) устанавливается в трубку на всасывающем трубопроводе электронасоса поз.17.

Направление струй, вытекающих из форсунок коллектора поз.4, настраивается по схеме, приведенной на рис. 2 М 216.00.00.00.00 ТО.

Форсунка представляет собой шарик с сопловым отверстием. Направление струи настраивается поворотом шарика с последующим закреплением его накидной гайкой (см. рис. 2).

4.2. Электрическая часть установки для мойки агрегатов автомобилей, мод. М216 (см. рис. 5, 6 (на Вкладке 2), 7) состоит из:

4.2.1. Шкафа управления

4.2.2. Электронагревателей общей мощности 36 квт следующих типов:

ТЭН 560 В-16/12 Р-220 ГОСТ 13268-83 3 шт.

или ТЭН 170 В-16/4 Р-220 ГОСТ 13268-83 9 шт.

или ТЭН 280 В-16/8 Р-220 ТУ-16-531690-80 4 шт.

ТЭН 200 В-16/8 Р-2204.2.3.

Двигателя привода электронасоса ЧА160 2ЖУ2 мощностью 15 квт.

4.2.4. Двигателя привода коллектора ЧА710 В6У3 мощностью 0,55 квт.

4.2.5. В электрической схеме управления предусмотрена световая сигнализация о нормальной

работе агрегатов и механизмов установки (см. электросхему рис. 5, приложение):

Н — лампа, сигнализирующая о наличии напряжения в цепях управления;

4Н — лампа, сигнализирующая о нормальной работе электронагревателей;

3Н — лампа, сигнализирующая о нормальной работе привода коллектора.

4.2.6. «Аппаратура и кнопки управления»

«А» — универсальный переключатель выбора режима работы электронагревателей;

«2 В» — кнопки управления приводом насоса;

«3 В» — кнопки управления приводом коллектора;

«4 В» — кнопки управления работой электронагревателей;

«ВК» — устройство терморегулирующее (срабатывает при повышении температуры

моющей жидкости +85°С);

«SQ3» — выключатель конечный контактный (контролирует полное закрытие крышки).

- 4.2.7. Управление работой нагревателей предусмотрено:

- – местное — кнопкой управления «4 В»,

- – автоматическое — терморегулирующим устройством «ВК».

При включении электронагревателей в работу переключатель выбора режима работы «А» установить в положение «А» — автоматический режим. Электронагреватели работают до тех пор, пока температура моющей жидкости не достигнет температуры +85°С. После этого срабатывает терморегулирующее устройство «ВК» — электронагреватели отключаются.

При снижении температуры моющей жидкости до +75°С терморегулирующее устройство «ВК» автоматически включает в работу электронагреватели, поддерживая таким образом температуру моющей жидкости в интервале температур +80°С±5°С автоматически.

4.3. После нагрева моющей жидкости до температуры не ниже ±75°С установка М 216 вводится в рабочий режим в следующей последовательности (см. электросхему рис. 1 М 216.00.00.00.ТО):

- 4.3.1. Вращением рукоятки открывается крышка поз.7, которая открывает полностью моечную

камеру.

- 4.3.2. Нажатием кнопки «3 В» включается привод коллектора поз.4. Коллектор поворачивают

до положения, удобного для загрузки агрегатов на решетки поз.13.

Передние ограничители габаритов поз.5 переводят в горизонтальное положение.

- 4.3.3. На решетки поз.13 загружаются агрегаты, детали, узлы автомобилей для мойки.

Ограничители габаритов поз.5 (рис. 1) устанавливаются вертикально на защелки.

- 4.3.4. Проверяется визуально свободное, без задевания за агрегаты движение коллектора

(один оборот) при открытой крышке поз.7

- 4.3.5. После выполнения п. 4.3.4. закрывается крышка, включается привод движения

коллектора поз.4, электронасос поз.17 — происходит мойка агрегатов.

Включение электронасоса поз.17 блокируется конечным выключателем (см. рис. 1

М 216.00.00.00.00.ТО и схему рис. 5).

- 4.3.6. После окончания цикла мойки отключается электронасос поз.17, нажатием кнопки «2

В»; поворотом рукоятки открывается крышка поз.7; отключается привод коллектора

поз.4, когда коллектор находится под решетками поз.13, нажатием кнопки «3 В».

Проверяется качество мойки.

- 4.3.7. При удовлетворительном качестве мойки, агрегаты выгружаются из камеры установки,

при неудовлетворительном — агрегаты очищаются металлическими щетками и повторно

подвергаются мойке.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К работе на установке для мойки агрегатов автомобилей, мод. М 216, допускаются лица,

обученные в соответствии с «Правилами по охране труда на автомобильном транспорте»,

утвержденными Минавтотранспортом РСФСР от 07.05.79 г., а также с требованиями ГОСТ

12.0004-79, ГОСТ 12.3.017-79 и настоящего технического описания и инструкции по

эксплуатации.

5.2. На дверце шкафа управления должен быть нанесен знак электрического напряжения по ГОСТ 12.4.027-76.

5.3. Соблюдайте требования безопасности труда, предусмотренные паспортами на комплектующие изделия.

5.4. При проведении технического обслуживания электропитание установки М 216 должно быть отключено.

5.5. При подъеме установки М 216 в сборе строповку производите только за петли поз.29, рис.1.

5.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к работе на моечной установке работника, не ознакомленного с правилами охраны труда, приемами работы, а также настоящей инструкцией;

– работать на растворе с каустической содой, если нет ванны для обмывки агрегатов свежей водой;

– во время работы установки производить техническое обслуживание;

– включать электронасос при открытой крышке;

– работать на установке при отсутствии ограждений (кожухов);

– работать на установке при отсутствии или неисправности блокировки крышкой электронасоса;

– работать на установке при температуре моющей жидкости более +85°С;

– работать на установке при давлении в напорных трубопроводах выше 0,5 Мпа (5 кгс/см2).

VI. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РАБОТЕ

(рис. 1-8)

6.1. На собранное основание поз.1 (рис. 1) установите через резиновую прокладку оболочку поз.10, закрепив ее болтами. На ролики поз.27 установить крышку поз.7, установить кожухи поз.8, через резиновую прокладку и закрепив их болтами. Установить кронштейн поз.11 с осью в сборе.

На основании поз.1 установить решетки поз.13 с ограничителями габаритов поз.5.

К кронштейну поз.11 присоединить коллектор поз.4, второй конец коллектора поз.4 навесить на шаровой конец вала головки привода поз.8 (см. рис. 4), предварительно поставив втулки поз.31 и резиновые кольца поз.29, крышку поз.30.

В головку привода поз.18 вставьте рейку поз.3, установите шатун поз.19, соедините его с рейкой. Рейка устанавливается в головке привода поз.18 заподлицо с верхней кромкой своей направляющей.

При положении коллектора поз.4, лежащего на переднем крае решеток поз.13, соедините коллектор поз.4 с шаровым концом привода поз.18 по рис. 4, т.е. во втулку коллектора вставьте две втулки поз.32, срезной шрифт поз.35, заверните болты поз.34 и законтрите их гайками поз.33. Закрепите резиновые кольца поз.29 и крышку поз.30.

После этого закрепите головку привода поз.18 к основанию поз.1, выверив ее соосность с осью вращения коллектора поз.4.

Уплотнение головки привода поз.18 с оболочкой поз.10 производится резиновыми кольцами (кольцом), которые крепятся к стенке оболочки поз.10.

Шаровая головка периодически смазывается солидолом, точка смазки IV (рис. 4).

Соединение шатуна поз.19 (рис. 1) с кривошипом, сидящим на тихоходном валу редуктора

(Тип 4125) поз.21 (рис. 1) показано на рис. 3. Это соединение позволяет увеличивать или

уменьшать длину шатуна поз.19 (рис. 1) путем поворота эксцентрикового пальца поз.43

(рис. 3) вокруг оси на 90°, 180°. Максимальное изменение длины шатуна 10 мм

(эксцентриситет осей пальца поз.43 равен 5 мм).

Изменение длины шатуна поз.19 (рис. 1) производится следующим образом:

_ Отвернув болт поз.39 (рис. 3), снимите шайбу поз.40. Продвиньте палец поз.43

оси для выведения граней пальца из зацепления втулки кривошипа поз.44.

_ Поверните палец поз.43 вокруг оси на 90° или на 180° и произведите его сборку

с шатуном.

_ Кроме того, стержень шатуна поз.19 (рис. 1) имеет резьбовую стяжку с правой и

левой резьбой, с помощью которой можно увеличивать или уменьшать длину

шатуна.

После сборки и проведения наладочных регулировок проверьте методом

кратковременных включений привода положения коллектора в крайних точках.

В крайних точках коллектор не должен соприкасаться с металлоконструкцией основания

поз.1 (рис. 1) и решеток поз.13. Зазор должен быть 20 ± 2 мм, не более.

Вращение коллектора должно быть плавным без рывков и перегрузок привода.

6.3. Установку для мойки агрегатов автомобилей мод. М 216 и шкаф управления заземлить согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Диаметр болта для присоединения заземления привода должен быть не менее 8 мм.

6.4. Монтаж установки вести согласно чертежа М216.00.00.00.00. МЧТ (см. Вкладка 1)

VII. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Установка для мойки агрегатов автомобилей, модель М 216, рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и относительной влажности до 80% при +21°С, температуре моющей жидкости в интервале от +75°С до +85°С и давления жидкости в трубопроводах установки, подводимой к коллектору, максимальном 0,35±01.0.005 МПа (3,5±1,0 05) кгс/см2.

7.2. Периодически меняйте моющий раствор, но не реже 3-х раз в месяц. Моющий раствор меняется также при повышении давления в системе свыше 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) от загрязнения раствора.

7.3. При замене загрязненной моющей жидкости тщательно очищайте нагревательные элементы и отстойник от грязи и масла.

7.4. Во избежание задевания коллектора за агрегаты, загружаемые на решетки в моечную камеру, и избегания аварийных последствий в результате этого, строго соблюдайте выполнение требований, указанных в п. 4.3.4.

7.5. Комплектующие изделия эксплуатируйте в соответствие с требованиями паспорта заводов-изготовителей.

7.6. Состав обслуживающего персонала — один человек.

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Периодически проверяйте:

- – крепление узлов и деталей; при необходимости подтягивайте;

- – отсутствие утечки жидкости и соединения узлов, трубопроводов и арматуры, в уплотнениях ТЭНов;

- – уплотнения в сальниках;

- – наличие масла в редукторах.

- – наличие смазки в точках смазки I, III, IV, VI, VII (см. рис. 1 М 216.00.00.00.00. ТО). При необходимости добавляйте солидол УС-2 (УС-1) ГОСТ 1033-79;

- – наличие масла машинного «Л» (И-30А) ГОСТ 20799-75 в головке привода поз.18 (рис. 1 М 216.00.00.00.00. ТО) по метке щупа, точка смазки V;

- – исправность и электросопротивление заземления установки;

- – натяжение клинового ремня в приводе коллектора;

- – наличие смазки на цепи поз.6 (рис. 1 М 216.00.00.00.00. ТО);

- – наличие смазки на пальцах кривошипно-шатунного механизма, поз.11-20 (рис. 1 М 216.00.00.00.00. ТО).

IX. МАРКИРОВКА

9.1. На установке для мойки агрегатов автомобилей, модель М 216 должна быть укреплена фирменная табличка, выполненная в соответствие с требованиями ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

На табличке должны быть следующие маркировки:

- – Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- – Модель изделия;

- – Номер технических условий;

- – Заводской номер;

- – Год выпуска;

- – Клеймо ОТК о приемке изделия.

9.2. На составные части установки должна быть нанесена маркировка модели М 216.

9.3. Маркировка транспортной тары должна производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 14192-77.

X. УПАКОВКА

10.1. Полностью укомплектованная, установка отправляется в зависимости от требований заказчика:

а) без упаковки;

б) упакованной в ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 10198-78 и ГОСТ 2991-76.

10.2. Техническая и сопроводительная документация должны быть герметически упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

10.3. Установка должна быть подвергнута консервации по группе II ГОСТ 9.014-78 из расчета трехгодичного срока хранения в средних условиях.

XI. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Транспортирование установки для мойки агрегатов автомобилей модель М 216 можно производить автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом» и «Правилами дорожного движения», а также железнодорожным транспортом в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов», изданными МПС в 1969 году.

11.2. Хранение должно производиться по группе «С» ГОСТ 15140-69.

11.3. При сроках хранения, превышающих срок консервации должна быть произведена переконсервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

К рис. 5 (схема электрическая принципиальная электропривода мойки М216)

| Обозначение | Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппаратура, устанавливаемая в шкафу |  |  |  |
| 3КМ | Пускатель магнитный нереверсивный ПМЕ-072 |  | 1 |
| 2КМ | Пускатель магнитный нереверсивный ПМА 42.00 УХЛ 4В |  | 1 |
| 4КМ | Пускатель магнитный нереверсивный ПМА 52.02 УХЛ 4В |  | 1 |
| SF | Выключатель автоматический А63-МУ3 |  | 1 |
| SA | Переключатель универсальный УП5311-С23 |  | 1 |
| 4SB, 2SB, 3CB | Пост управления с черными и красным толкателем ПКЕ-112-2У3 |  | 3 |
| HL1-R |  | Арматура светосигнальная ЛС-53-У2, АС14-У2 |  |
| 2HL-3R | с красным цветофильтром |  | 3 |
| 4HL-4R | с белым цветофильтром |  | 1 |
| Аппаратура, устанавливаемая по месту |  |  |  |
| SQ | Выключатель путевой ВПК-2110А-У2 |  | 1 |
| BK | Устройство терморегулирующее ТУДЭ-3 |  | 1 |